ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HABILITACION SALA LABORATORIO COMPUTACION

ESCUELA ESPECIAL DE DESARROLLO - LA REINA

R.B.D. 9010 - 7

LARRAÍN N° 6374 - LA REINA

PROPIETARIO:		MUNICIPALIDAD DE LA REINA

RUT:				69.070.600-8

DIRECCIÓN:			AVENIDA LARRAÍN Nº 9750 – LA REINA

REP. LEGAL:			RAÚL DONCKASTER FERNÁNDEZ

INTRODUCCIÓN.

La Escuela especial de Desarrollo requiere habilitar un espacio para el proyecto de Laboratorio de Computación. El establecimiento cuenta con un recinto de biblioteca, que será habilitado para acoger ambas iniciativas.

Propuesta

El recinto que ocupa actualmente la biblioteca será integrado en 2 áreas, Laboratorio de Computación y Biblioteca. Se destinará el área principal, inmediata al acceso (72 m2) para laboratorio de computación y el recinto al fondo de la sala, para Biblioteca.

Se considera revestir los muros existentes que tienen entablado de madera, hasta una altura de 1,20 m, con plancha Pizarreño ranurada de 6 mm.

Se consulta también la construcción de cielo falso de Volcanita 10 mm y aislación térmica 100 mm, en todo el recinto. Se considera por esta razón instalar 8 centros nuevos de iluminación y 8 equipos fluorescentes de alta eficiencia. Del mismo modo se modifica la posición de la puerta de acceso, para no interrumpir el pasillo exterior.

OBRAS MENORES LABORATORIO COMPUTACION

TRABAJOS PRELIMINARES

LETRERO DE OBRA.

Se considera la instalación de  1 letrero identificando la obra de acuerdo a indicaciones del Mandante.

  - DEMOLICIONES Y RETIRO DE ELEMENTOS

Todos los elementos que se retiren o resulten de la demolición, deberán ser retirados de la obra y llevados a vertedero autorizado.

- Retiro de mueble existente en recinto interior

- Demolición tabique interior existente

- Retiro puerta de acceso existente

- Retiro luminarias y cables existentes. Se contempla eliminar todas las tuberías, cables, enchufes y luminarias. El retiro incluye las líneas hasta el tablero existente más próximo, que alimenta estos circuitos.

2.0	TABIQUERIA NUEVA – INTERIOR Y PUERTA ACCESO

Las puertas  de acceso nuevas, para la cocina y comedor, serán desplazadas hacia el interior del recinto para no obstaculizar el pasillo exterior. Serán contenidas por tabiques confeccionados con perfiles Metalcon canal normal 61/20/0,5 mm, montante normal 60/38/0,5 mm. Recibirán plancha OSB de 9 mm y fibrocemento Permanit o similar de 6 mm, para recibir cerámica hasta la altura de alfeízares, y pasta y pintura en altura superior. Las esquinas serán reforzadas por esquineros Metalcon perforados de 30x30 mm.

- REVESTIMIENTO PERMANIT MUROS EXISTENTES

Recibirán plancha fibrocemento de 6 mm, ranurada hasta la altura de 1,20 m, para recibir pasta y pintura. Afianzadas con tornillo para madera, en reticulado a 0,40 m.

4.0	CIELO FALSO VOLCANITA

Anclado a la estructura de cubierta existente se instalará cielo falso de Volcanita. La estructura se confeccionará con perfil Metalcon AT 20/25/4, modulado a 0,40 m en ambas direcciones. El cielo será horizontal, a una altura de 2,65 m terminado. Se utilizará plancha de Volcanita de 10mm, y aislapol 100 mm en el interior (ver PLANO) Las uniones se terminarán con cinta Jointgard.

- ILUMINACION

Centros nuevos.

Se considera la instalación de nuevos centros alumbrado y de enchufes. Se contempla el tendido de circuitos nuevos, con tubería Conduit de PVC de 20 mm, conductores de cable de cobre, cajas plásticas de paso embutidas y cajas plásticas para instalación de artefactos. Se consulta la conexión al tablero existente.

Equipos de iluminación

Se instalarán equipos fluorescentes de alta eficiencia 2 X 36 W, sobrepuestos.

Luces de emergencia

Sobre la puerta de acceso se instalarán un equipo de luces de emergencia, conectado a la nueva distribución de alumbrado.

- PUERTA ACCESO NUEVA

Se considera la colocación de un marco nuevo de madera nativa, lenga, pino oregón chileno o similar, para puerta nueva de 2 hojas, 1,80 x 2,00 m. de madera nativa, lenga, pino oregón chileno o similar.

- MANO DE OBRA COLOCACIÓN PASTELONES.

Se considera la mano de obra y mortero de cemento para la instalación de 100 m2 de pastelones en el patio central.

8.0		PISO VINILICO

Preparación de piso existente, baldosa. Se considera la limpieza de baldosa existente, con solventes que retiren capa superficial de ceras, polvo u otros elementos adheridos. Aplicación de sellador de uniones de baldosas marca SIKA o similar.

En toda la superficie de Laboratorio de computación y biblioteca se consulta instalar piso vinílico en rollo modelo Mipolam 150 de Etersol o similar, espesor mínimo 2mm, en colores a definir por el arquitecto. La terminación será con guardapolvo de madera de 75 mm pintado con esmalte al agua.

- PINTURAS

Todos los muros interiores y exteriores llevarán pintura. Se aplicará pasta muro exterior o interior según corresponda en todas las superficies de muros, sobre madera y fibrocemento ranurado, así como en cielos falsos de yeso cartón.

Los muros y tabiques de fibrocemento recibirán 2 manos de pasta muro, lijada para recibir 2 manos de pintura esmalte al agua. Los muros de albañilería, interiores y exteriores estucados, recibirán 2 manos de pasta muro y 2 manos de pintura esmalte al agua. Los colores serán definidos por el arquitecto. En cielos nuevos de comedor y cocina se considera la aplicación de pasta muro y terminación con 2 manos de óleo opaco color blanco invierno. Las estructuras metálicas recibirán 2 manos de anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético.

10. 	RETIRO DE ESCOMBROS

La obra deberá ser entregada aseada y limpia

Los escombros, los que serán retirados a vertedero autorizado.

____________________________

Marcos Piña Guzmán

Arquitecto ICA 5655

Santiago, Enero 2015